Uso de Equipamentos - Autoclave

- Verifique o equipamento antes de ligar – condições de uso e em caso de problemas registre ocorrência.

- Registre sempre o uso em livro próprio com identificação de data, nome do usuário e laboratório.

- Antes de utilizar verificar:

  - Ligação a energia elétrica,

  - Nível da água cobrindo a resistência com folga – completar com água destilada sempre que possível.

- Acondicionar corretamente o material para autoclavar.

- Fechar corretamente todas as tarraxas utilizando pressão similar.

- Verificar se a válvula está aberta antes de ligar o equipamento.

- Proceder seu ciclo de autoclavação.

- Desligar o equipamento ao final do ciclo no botão de liga/desliga.

- Aguardar a queda da pressão e temperatura para abrir a válvula e posteriormente o equipamento.

TROCA DA ÁGUA

- Sempre que autoclavar material contaminado.

- Sempre que ocorrer derramamento de substâncias.

OBS:Todas as sextas-feiras drenar totalmente a água.

FAVOR FIXAR EM TODOS OS LABORATÓRIOS DO CMB

Comissão de Biossegurança do Instituto Biomédico